Mobiler Hochdruck Kompressor zur Verdichtung von Luft und Atemluft

Anlagentypen:

OCEANUS-B | OCEANUS-E | OCEANUS-W

Fertigungsstand: F01

OCEANUS-W

OCEANUS-B

| Allgemein |  |
| --- | --- |
| Medium | Luft |
| Ansaugdruck | atmosphärisch |
| Fülldruck | PN200 / PN300 |
| Einstelldruck, Enddrucksicherheitsventil | 225 bar / 330 bar |
| Einstelldruck, Drucksensor | 220 bar / 320 bar |
| zul. Umgebungstemperatur | +5...+45°C |
| zul. Höhenlage1 | 0...1000 m ü. NN |
| max. zul. Neigung | 20° (B-Version), 30° (E- & W-Version) |
| Anlagenausführung | Offen |
| Betriebsspannung Standard | 400 V; 50 Hz |
| Andere Betriebsspannung | auf Anfrage |
| Kompressoröl Standard | Synthetisch |
| Ölwechselintervalle | Synthetisch: alle 2 Jahre / 2000 h Mineral: 1 jährlich / 1000 h |
| Lackierung | CYAN |

1  Betrieb von Kompressoren in Höhen > 1000 m ü. NN: Auf Anfrage

| Kompressoranlage | OCEANUS-B | OCEANUS-E | OCEANUS-W |
| --- | --- | --- | --- |
| Liefermenge 1 | 140 l/min |  |  |
| Filtersystem | P21 |  |  |
| Leistungsaufnahme | 2,9 kW |  |  |
| Kühlluftstrom, min. | 900 m³/h | 900 m³/h | 900 m³/h |
| Schalldruckpegel | 88 dB(A) | 84 dB(A) | 84 dB(A) |
| Gewicht in kg ² | 47 kg | 52 kg | 52 kg |
| Abmessungen (LxBxH) ² | 790 x 410 x 420 mm | 660 x 400 x 420 mm | 660 x 400 x 420 mm |
| Abmessungen (LxBxH) mit KAA u. Steuerung | 880 x 410 x 415 mm (ohne Steuerung) | 780 x 475 x 480 mm | 780 x 475 x 480 mm |

1  Gemessen bei Flaschenfüllung von 0-200 bar Toleranz +/- 5% bei +20°C Umgebungstemperatur.

2  Standardausführung. Je nach Zubehör können Abmessungen und Gewicht variieren.

| Antrieb | OCEANUS-B | OCEANUS-E | OCEANUS-W |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor | Benzin 4-Takt 2 | Drehstrom | Wechselstrom |
| Leistung | 4,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW |
| Kraftstoffverbrauch 3 | Ca. 1,4 l/h | - | - |
| Tankvolumen | 3,6 l | - | - |
| Modell | - | A100 L | A100 L |
| Bauform | - | B3 | B3 |
| Betriebsspannung/Frequenz 1 | - | 400 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
| Nennstrom | - | 6 A (bei 400 V/50 Hz) | 18,5 A (bei 230 V/50 Hz) |
| Drehzahl ca. | 3.600 1/min | 2.870 1/min | 2.850 1/min |
| Schutzart / Isolierstoffklasse | - | IP44 | IP54 |

1  Andere Betriebsspannung/-frequenz auf Anfrage.

2  Komplett mit Kraftstofftank und Seilstarter.

3  Gilt bei 200 bar Enddruck. Bei 300 bar ist mit ca. 10% Mehrverbrauch zu rechnen. Kraftstoffverbrauch u.a. abhängig von Kraftstoffqualität,

Ortshöhe, Umgebungstemperatur, Drehzahleinstellung und Wartungszustand.

Lieferumfang Grundausstattung:

Kompressorblock

Ölpumpe für Druckschmierung

Micronic Ansaugfilter: 10 m

Zwischenkühler luftgekühlt

Nachkühler, luftgekühlt, Austrittstemperatur ca. 10-15 °C über Kühllufttemperatur

Zwischenabscheider nach der 2. Stufe

Endabscheider für Öl-/ Wasser Kondensat nach letzter Stufe

Verplombte Sicherheitsventile nach jeder Stufe

Enddrucksicherheitsventil baumustergeprüft nach TÜV

Druckhalte- und Rückschlagventil nach letzter Verdichterstufe

| Kompressorblock | OCEANUS-V001 |
| --- | --- |
| Liefermenge 1 | 140 l/min |
| Drehzahl ca. | 2.300 U/min |
| Anzahl der Stufen | 3 |
| Anzahl der Zylinder | 3 |
| Zylinderbohrung 1. Stufe | 70 mm |
| Zylinderbohrung 2. Stufe | 28 mm |
| Zylinderbohrung 3. Stufe | 12 mm |
| Kolbenhub | 24 mm |
| Drehrichtung (auf Schwungrad gesehen) | links |
| Antriebsart | Keilriemen |
| Zwischendruck 1.Stufe | 7,1 – 7,9 bar |
| Zwischendruck 2.Stufe | 49,9 – 62,0 bar |
| Komp.-Block Ölmenge | 0,36 l |
| Öldruck | 4,5 bar 1,5 bar |
| Ansaugdruck / Eingangsdruck | 1,0 bara |

1 Gemessen bei Flaschenfüllung von 0-200 bar Toleranz +/- 5% bei +20°C Umgebungstemperatur

Filtersystem P21 - Filter mit integriertem Öl- und Wasserabscheider

Mechanische Abscheidung von Öl-/ Wasser Kondensat

Filtergehäuse mit TRIPLEX Langzeit-Filterpatrone für Trocknung, Neutralisation und Partikelfilterung

Enddruck - Sicherheitsventil, eingebaut in Filtergehäuse

Druckhalte-/ Rückschlagventil, eingebaut in Filtergehäuse

Filtersystem P21

Luftqualität gemäß DIN/EN 12021:2014

| Verunreinigung mit | Maximalgehalt nach DIN EN 12021:2014 | Luftqualität von BAUER |
| --- | --- | --- |
| H2O | 25 mg/m³ | ≤ 10 mg/m³ |
| CO | 5 ppm(v) | Abhängig v. d. Filterpatrone 1 |
| CO2 | 500 ppm(v) | Abhängig v. d. Ansaugluft 2 |
| Öl | 0,5 mg/m³ | ≤ 0,1 mg/m³ |

1  Nur mit BAUER Spezialpatrone mit Hopcalite und bis zu einer maximalen Konzentration von 25 ppm CO in der angesaugten Luft.

Es befindet sich dann in der komprimierten sauberen Atemluft nicht mehr als 5 ppm CO.

2  Der CO2 Gehalt in der Ansaugluft darf den maximal nach DIN EN 12021:2014 erlaubten Wert nicht übersteigen!

| Filtersystem | P21 |
| --- | --- |
| Betriebsdruck (Standard) | PN200 / PN300 |
| Betriebsdruck max. (PS) | 330 bar |
| Drucktaupunkt | < -20 °C, entspricht 3 mg/m³ bei 300 bar |
| Rohranschlüsse | G 1/4“ (Kondensatablass G 1/8“) |
| Filterinhalt | 0,57 l |
| DGRL 2014/68/EU | Behälterkategorie II |
| Aufbereitbare Luftmenge (bezogen auf 20°C und 300 bar)1 | 130 m³ |

1 Bei Verwendung der BAUER P21 Filterpatrone ohne Hopcalite. Bei Verwendung der Patrone mit CO-Entfernung verringert sich die aufbereitbare Luftmenge um ca. 4 %.

Fülleinrichtung PN 200

| Fülleinrichtung | PN200 |
| --- | --- |
| Nenndruck (PN) | 200 bar |
| Ventilausführung | 1 Füllventil mit integrierter Entlüftung, mit deutschem Flaschenanschluss G 5/8" nach DIN 477 und DIN EN 144-2 und Manometer, PN200 |
| Füllschlauch | 1 Unimam Hochdruckfüllschläuche, 1 m Länge |
| Internationaler Flaschenanschluss | 1 internationaler Flaschenanschluss |

Bzw.

Fülleinrichtung PN 300

| Fülleinrichtung | PN300 |
| --- | --- |
| Nenndruck (PN) | 300 bar |
| Ventilausführung | 1 Füllventil mit integrierter Entlüftung, mit deutschem Flaschenanschluss G 5/8" nach DIN 477 und DIN EN 144-2 und Manometer, PN300 |
| Füllschlauch | 1 Unimam Hochdruckfüllschläuche, 1 m Länge |

Internationaler Flaschenanschluss

Fülleinrichtung PN200 bzw. PN300

B-TIMER

Mit dem B-TIMER – einem Minicomputer – sind Filterpatronenwechsel und Kompressorwartung sicher und komfortabel wie nie zuvor!

Der Minicomputer zählt die Betriebsstunden und zeigt zuverlässig die Patronensättigung an.

Auf der vierteiligen Segmentanzeige lässt sich jederzeit der Sättigungsfortschritt der Filterpatrone verfolgen. Einen fälligen Patronenwechsel signalisiert der B-TIMER durch auffälliges Blinken. Gleichzeitig wird die Bestellnummer der passenden Patrone angezeigt.

Fällige Wartungen zeigt ein Werkzeugschlüsselsymbol an. Der passende Wartungssatz ist durch Buchstaben gekennzeichnet.

B-TIMER Display

Das robuste Gehäuse trotzt Sand, Salz, Seewasser, hoher Luftfeuchtigkeit

und starker UV-Strahlung. Start-/Stopp-Automatik und Sleepmodus sorgen

für komfortablen Betrieb und lange Batterielebensdauer.

Edelstahlrahmen

Grund- und Tragerahmen sind für eine optimale Korrosionsbeständigkeit aus Edelstahl ausgeführt.

Edelstahlrahmen des OCEANUS

Optionen:

Zusätzliche Fülleinrichtung PN 200

| Fülleinrichtung | PN200 |
| --- | --- |
| Nenndruck (PN) | 200 bar |
| Ventilausführung | 1 Füllventil mit integrierter Entlüftung, mit deutschem Flaschenanschluss G 5/8" nach DIN 477 und DIN EN 144-2 und Manometer, PN200 |
| Füllschlauch | 1 Unimam Hochdruckfüllschläuche, 1 m Länge |
| Internationaler Flaschenanschluss | 1 internationaler Flaschenanschluss |

Zusätzliche Fülleinrichtung PN 300

| Fülleinrichtung | PN300 |
| --- | --- |
| Nenndruck (PN) | 300 bar |
| Ventilausführung | 1 Füllventil mit integrierter Entlüftung, mit deutschem Flaschenanschluss G 5/8" nach DIN 477 und DIN EN 144-2 und Manometer, PN300 |
| Füllschlauch | 1 Unimam Hochdruckfüllschläuche, 1 m Länge |

Umschalteinrichtung PN 300 / PN 200

Bei Anlagen mit Umschalteinrichtung können Flaschen mit Fülldruck 200 bar von einer Anlage mit PN 300 gefüllt werden. Durch Öffnen des Umschaltventils wird das Sicherheitsventil 225 bar und die Fülleinrichtung PN 200 bar zugeschaltet und die angeschlossenen Flaschen können sicher gefüllt werden.

Umschalteinrichtung

Kondensatablassautomatik und automatische Enddruckabschaltung für Anlagen mit Verbrennungsmotor

Automatische Entwässerung des Zwischen- und Endabscheiders während des Betriebs der Anlage alle 15 Min. und bei Abschaltung der Anlage sowie automatische Abschaltung des OCEANUS bei Erreichen des Enddruckes.

bestehend aus:

Option Kondensatablassautomatik

1x  Druckschalter

(2 x Druckschalter bei Option Umschalteinrichtung)

1x  Kondensatventil

1x  Magnetventil

| Kondensatablassautomatik | OCEANUS-B |
| --- | --- |
| Funktionsprinzip | Kaskade |
| Ausführung | 2-fach |
| Steuerspannung | 24- 48 V DC |
| Intervallschaltung (geschlossen / offen) | 15 min / 6 s |
| Magnetventil | stromlos offen (NO) |

Kondensatablassautomatik und automatische Enddruckabschaltung für Anlagen mit Elektromotor

Automatische Entwässerung des Zwischen- und Endabscheiders während des Betriebs der Anlage alle 15 Min. und bei Abschaltung der Anlage sowie automatische Abschaltung des OCEANUS bei Erreichen des Enddruckes.

bestehend aus:

1x  Steuerung gemäß DIN EN 60204 (CE-Konformität gewährleistet)

Option Kondensatablassautomatik und Steuerung

1x  Druckschalter

(2 x Druckschalter bei Option Umschalteinrichtung)

1x  Kondensatventil

1x  Magnetventil

| Kondensatablassautomatik | OCEANUS- E, OCEANUS-W |
| --- | --- |
| Funktionsprinzip | Kaskade |
| Ausführung | 2-fach |
| Steuerspannung | 24 V DC |
| Intervallschaltung (geschlossen / offen) | 15 min / 6 s |
| Magnetventil | stromlos offen (NO) |

| Kompressorsteuerung | OCEANUS- E | OCEANUS-W |
| --- | --- | --- |
| Leistung | 3,0 kW |  |
| Betriebsspannung | 380-440 V | 220 / 230 / 240 V |
| Steuerspannung | 24 V AC |  |
| Frequenz | 50/60 Hz |  |
| Varianten | Halbautomatik |  |
| Bedienelemente | EIN/AUS-Schalter |  |
| Standardausstattung | Timer für Kondensatablassautomatik, Drehrichtungsüberwachung |  |

Fahrsatz

Der Fahrsatz für die Anlagen der COMPACT-LINE ist ausgelegt für einen einfachen und sicheren Transport des Kompressors über jedes Gelände. Davor sorgen die großen Lufträder sowie die stabile Befestigung des Kompressors.

Sie können den Kompressor für Ihre größtmögliche Flexibilität sowohl auf dem Fahrsatz betreiben, als auch zum Betrieb herunterheben. Der OCEANUS wird sicher durch Betätigung eines Drehgriffes auf dem Fahrsatz befestigt und kann so auch wieder heruntergehoben werden.

OCEANUS-B mit Fahrsatz

Für eine besonders ergonomische Handhabung ist der Ziehgriff zudem längenverstellbar. Für den Transport des Fahrsatzes mit einem Auto kann

der Ziehgriff einfach abgenommen werden.

| Fahrsatz |  |
| --- | --- |
| Gewicht | 15,2 kg |
| Abmessungen (LxBxH) | 987 x 659 x 555 mm |

Einschlägige EU-Richtlinien (soweit zutreffend)

EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)

EU-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU)

EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

EU-Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU

Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen insbesondere

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 1. Juni 2015

AD 2000

Unfallverhütungsvorschrift BGR 500

Alle BAUER Filtergehäuse sind entsprechend den UVV und den Vorschriften nach AD-2000 Regelwerk und DGRL2014/68/EU ausgelegt, gefertigt und geprüft.

Dokumentation:	1x Bedienungsanleitung und Teileliste mit Explosionszeichnung auf DVD

Ausführung:	entspricht dem letzten Stand der Technik gemäß DIN, VDE, TÜV und UV-Vorschriften

Test:	gemäß Bauer Standard nach DIN EN 10204 - 3.1

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von BAUER KOMPRESSOREN (AGB) in der jeweils bei Vertragsschluss gültigen Fassung. Diese können auf der Website www.bauer-kompressoren.de unter dem Link „AGB“ eingesehen und heruntergeladen werden. Im Übrigen sendet BAUER diese auch gerne zu.

Alle Angaben ohne Gewähr und technische Änderungen vorbehalten.